中华人民共和国粮食工程建设行业标准

LS

LS/T8005—2009

农户小型粮仓建设标准

Standard for small-scale farm bin construction

2009-06-26发布

2009-07-01实施

国 家 粮 食 局   发布

- 目    次

前言	II

1  总则	1

2  术语	1

3  分类及型号	2

3.1  分类	2

3.2  型号	2

4  技术要求	3

4.1  基本要求	3

4.2  主要技术指标	3

5  安装和维护要求	6

5.1  安装	6

5.2  使用及维护	6

6  检验规则	7

6.1  检验	7

6.2  型式检验	8

7  运输和装卸	9

8  标志、合格证和使用说明书	9

8.1  标志	9

8.2  合格证	9

8.3  使用说明书	9

- 前    言

本标准根据《国家粮食局办公室关于下达〈粮库管理信息系统设计规范〉等5项粮食工程建设标准编制任务的通知》（国粮办展〔2007〕211号）的要求编制。在编制过程中，全面总结了全国各地在农户小型粮仓建设中的经验，参考了国家和粮食等行业的相关标准。本标准广泛征求了粮食行业设计、建设、管理、生产及安装等有关单位和专家的意见，最后经专家审定会审查定稿。

本标准适用于储粮规模10吨以下的农户储藏稻谷、小麦、玉米等原粮的小型粮仓。

本标准分8章，主要内容包括：总则、术语、分类及型号、技术要求、安装及维护要求、检验规则、运输及装卸、标志、合格证和使用说明书。

本标准由国家粮食局负责管理，成都粮食储藏科学研究所等编写单位负责具体技术内容的解释。请各单位在执行本标准时，结合实践，总结经验，积累资料，如发现需要修改和补充之处，请将意见和建议反馈给成都粮食储藏科学研究所（成都市花牌坊街95号，邮政编码 610031，传真 028-87661523，电子信箱 cdlks@public.cd.sc.cn）。

本标准主编单位：成都粮食储藏科学研究所

本标准参编单位：河南工业大学、辽宁省粮食科学研究所、四川省粮食工程设计院、湖南省粮油科学研究设计院、黑龙江中良仓储技术工程有限公司、新疆粮油科学研究所、吉林省粮油科学设计院、山东省东营市粮食局。

本标准主要起草人：许胜伟、杨浩然、兰盛斌、赵学工、王若兰、袁玉川、郭道林、严晓平、朱邦雄、柳芳久。

本标准为首次制定。

农户小型粮仓建设标准

  - 总    则

1.0.1  为促进农户科学储粮专项建设，使农户小型粮仓建设规范化、标准化，同时对农户自发建造粮仓实行有效指导，特制定本标准。

1.0.2  本标准规定了农户小型粮仓的分类及型号、技术要求、安装及维护要求、检验规则、运输和装卸、标志、合格证和使用说明书。

1.0.3  本标准仅适用于农户小型粮仓。

1.0.4  农户小型粮仓建设除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

  - 术    语

- 2.0.1

- 农户小型粮仓  small-scale farm bin

用于农户小规模储藏原粮的设施。一般储存小麦、玉米、稻谷等原粮，规模在10吨（含10吨）以下。

- 2.0.2

- 彩钢板组合仓 assembled small-scale farm bin made of prepainted steel sheet

采用单层彩钢板材料制作，能够层叠安装和收拢的农户小型粮仓。

- 2.0.3

- 双层彩钢板保温仓  heat preservation small-scale farm bin made of double prepainted steel sheet

采用双层彩钢板结构，具有较好隔热保温性能的农户小型粮仓。

- 2.0.4

- 热浸镀锌（铝）钢板仓  small-scale farm bin made of hot dip zincification (aluminizing) steel plate

采用热浸镀锌（铝）钢板材料制作，能够层叠安装和收拢的农户小型粮仓。

- 2.0.5

- 无骨架钢网式圆仓  round small-scale farm bin made of steel mesh without framework

采用金属网制作、无金属骨架的农户小型粮仓。

- 2.0.6

- 有骨架钢网式圆仓  round small-scale farm bin made of steel mesh with framework

采用金属支架和金属网制作而成的圆形农户小型粮仓。

- 2.0.7

- 钢骨架矩形仓  rectangle small-scale farm bin with steel framework

采用金属钢骨架和金属网制作而成的矩形农户小型粮仓。

- 2.0.8

- 木骨架金属网仓  small-scale farm bin with wood framework

采用木骨架和金属网制作而成的农户小型粮仓。

- 2.0.9

- 聚乙烯板组装仓  assembled small-scale farm bin made of polythene plate

采用优质聚乙烯板制作，能够层叠安装的农户小型粮仓。

- 2.0.10

- 玻璃纤维增强塑料仓  small-scale farm bin made of glass fiber reinforced unsaturated polyester resin

采用不饱和聚酯树脂和玻璃纤维布材料制作的农户小型粮仓。

- 2.0.11

- PVC软体仓  PVC soft small-scale farm bin

采用尼龙基料，双面喷涂聚氯乙稀，经热压粘合、胶冷粘合等工艺制作的农户小型粮仓。

- 2.0.12

- 砖混普通仓  brick concrete small-scale farm bin

采用砖混结构修建的农户小型粮仓。

- 2.0.13

- 砖混梯下仓  brick concrete small-scale farm bin under stairs

利用室内楼梯下部的空间建造的砖混农户小型粮仓。

- 2.0.14

- 水泥板组装仓 assembled small-scale farm bin made of cement board

采用预制水泥板组装而成的农户小型粮仓。

  - 分类及型号

    - 分类

农户小型粮仓按仓体的材料分为以下四类：金属板仓、金属网仓、高分子材料仓和砖混仓。

      - 金属板仓（JSB）：以金属板为主要原材料加工成的农户小型粮仓，典型仓型包括彩钢板组合仓、双层彩钢板保温仓、热浸镀锌（铝）钢板仓等。适用于各地农户储存稻谷、小麦、玉米等原粮。

      - 金属网仓（JSW）：以金属网为主要原材料加工成的农户小型粮仓，典型仓型包括无骨架钢网式圆仓、有骨架钢网式圆仓、钢骨架矩形仓、木骨架金属网仓等。除木骨架金属网仓适用于新疆南部地区储存小麦外，其余典型仓型适用于东北地区和内蒙古东部地区农户冬季短期储存水分低于25％的玉米穗。

      - 高分子材料仓（GFZ）：以高分子材料为主要原材料加工成的农户小型粮仓，典型仓型包括聚乙烯板组装仓、玻璃纤维增强塑料仓、PVC软体仓等。适用范围同3.1.1。

      - 砖混仓（ZHC）：采用砖、混凝土或预制钢筋混凝土板为主要原料建造成的农户小型粮仓，典型仓型包括砖混普通仓、砖混梯下仓、水泥板组装仓等。适用范围同3.1.1。

    - 型号

      - 型号由仓体材料代号、仓体特征代号和主要规格三部分组成。

- 1  仓体材料代号按照“3.1 分类”中材料前三字汉语拼音首字母表示。

- 2  仓体特征代号用一位汉语拼音字母表示。

- 3  主要规格为小粮仓容积，单位为0.1 m3，用三位数字表示，依次为十位数、个位数、十分位数。

      - 型号格式与示例

格式：

－

容积

仓体特征代号

仓体材料代号

- 示例： （1）JSBZ-015 ：表示金属板类彩钢板组合仓，容积为1.5 m3。

（2）JSWG-100 ：表示金属网类钢骨架矩形仓，容积为10.0 m3。

  - 技术要求

    - 基本要求

      - 仓体应采用对粮食和环境无污染的材料。

      - 仓体、仓盖强度和钢度应能满足使用要求。

      - 仓体内壁、仓底及外表面应平滑。

      - 仓内应方便清理。

      - 仓体应能防潮、防鼠。

      - 配备通风设施时，通风道的设计和风机选择可参照《储粮机械通风技术规程》（LS/T 1202）。

      - 高温高湿地区宜配备粮温测量工具。

      - 仓体应方便进出粮。

      - 钢构件应进行除锈处理，应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB 8923）中喷射和抛射除锈要求的Sa2级标准。涂装应满足粮仓使用寿命要求。

    - 主要技术指标

      - 金属板仓（JSB）

- 1  彩钢板组合仓（JSBZ）

- 1） 仓体形状为多个仓圈组装圆仓体。

- 2） 材料应符合《彩色涂层钢板及钢带》（GB/T 12754）规定的要求，厚度不宜小于0.4 mm。

- 3） 每个仓圈上、下边缘及连接处应光滑无毛刺。

- 4） 每个仓圈应压制出不少于2道波纹。

- 5） 上、下两个仓圈之间应紧密套接，套接后上下缝隙不应大于2 mm，套接部分不应小于25 mm。

- 6） 上部仓圈翻转180°后应能够收叠于下部仓圈之中。

- 7） 每个仓圈的咬口连接重叠部分不应小于5 mm。

- 8） 仓体直径宜在1.0 m～1.4 m，3个仓圈高度宜在1.35 m左右，4个仓圈高度宜在1.8 m左右。

- 9） 正常使用年限不应小于15年。

- 2  双层彩钢板保温仓（JSBW）

- 1） 仓体为双层圆仓体，夹层内填充保温材料，热阻不小于0.7 m2·K/W。

- 2） 仓体材料应符合《彩色涂层钢板及钢带》（GB/T 12754）规定的要求，厚度不小于0.4 mm。

- 3） 保温层厚度不应小于30 mm。

- 4） 仓体直径宜在1.0 m～1.5 m，高度宜在1.0 m左右。

- 5） 正常使用年限不应小于15年。

- 3  热浸镀锌（铝）钢板仓（JSBX）

- 1） 仓体形状为多个仓圈连接的圆仓体，仓顶为平顶或锥形。

- 2） 材料应符合《连续热镀锌钢板及钢带》（GB/T 2518）或《连续热镀铝硅合金钢板和钢带》（YB/T 167）规定的要求，厚度不小于0.5 mm。

- 3） 符合本标准第4.2.1条第1款第3）～9）项的规定。

      - 金属网仓（JSW）

- 1  无骨架钢网式圆仓（JSWW）

- 1） 仓体形状为方孔钢丝网两道仓圈组合的圆仓体，仓顶采用帆布、彩色压型钢板或镀锌压型钢板等材料覆盖。

- 2） 钢丝直径应不小于1.2 mm，钢丝网网孔应不大于6 mm×6 mm。

- 3） 钢丝网边缘应进行圆边编制或卷边处理，不得有毛边、毛刺。

- 4） 仓底应架空放置，架空高度不小于200 mm作为自然通风道。

- 5） 仓体直径大于1.5 m时，应在仓中央设置垂直通风道，其截面积应不小于0.04 m2。

- 6） 出粮门宽度应不小于0.5 m，出粮门与仓体间隙应小于5 mm。

- 7） 仓体直径宜在2.5 m～4.5 m，高度宜在2.0 m以内。

- 8） 正常使用年限不小于15年。

- 2  有骨架钢网式圆仓（JSWD）

- 1） 仓体形状为钢骨架和方孔钢丝网或钢板网上下两层孔销锁接圆仓体，顶盖可采用彩色压型钢板、镀锌压型钢板或PVC涂塑布等材料。

- 2） 钢丝直径应大于0.5 mm，钢板网钢板厚度应大于0.6 mm，网孔应小于6 mm×6 mm。

- 3） 圆仓体由若干钢丝网状弧形片装配联结，可根据实际储粮量增减钢丝网状弧形片，仓体上下边缘应设置加强板。

- 4） 圆仓体上、下连接钢带表面应光滑，端口无毛刺。并在上层圆仓体的上边缘设置防鼠檐。

- 5） 仓体直径小于1.5 m时可采用自然通风，直径大于1.5 m时应在仓体中心设置垂直通风管，其截面积应不小于0.04 m2，并通过管道上端的转换器实现自然通风与机械通风。

- 6） 出粮门宽度不小于0.5 m、高度不小于0.6 m，中间设直径110 mm排粒弯头，用插板调节排粮流量。出粮门与仓体间隙小于5 mm。

- 7） 仓体直径宜在1.5 m～3.5 m，高度宜在2.5 m左右。

- 8） 正常使用年限不小于15年。

- 3  钢骨架矩形仓（JSWG）

- 1） 焊接式钢骨架矩形仓（JSWH）

- ①  仓体用钢骨架、钢板网、方孔钢丝网为受力件，顶盖可采用彩色压型钢板、镀锌压型钢板等材料，安装时需进行焊接操作。

- ②  应尽量减少现场焊接量。焊接应符合《建筑钢结构焊接技术规程》（JGJ 81） 的要求。

- ③  钢板网丝梗尺寸应大于2.5 mm×2 mm，镀锌锰钢丝网钢丝直径应大于1.2 mm，防鼠用镀锌钢丝网钢丝直径应大于0.3 mm，钢丝网网孔应小于6 mm×6 mm。

- ④  仓体长度宜为4 m ～8 m，宽度宜为1.5 m，高度宜为1.70 m～2.05 m。

- ⑤  进粮门宽度不小于0.6 m、高度不小于0.9 m。出粮门宽度、高度均不小于0.5 m。进粮门、出粮门与仓体间隙应小于5 mm。

- ⑥  仓体宽度大于1.5 m时宜设置水平三角形自然通风道，通风道边长不小于0.25 m，通风道垂直间距不大于1 m。

- ⑦  仓体主体材料正常使用年限不小于15年。

- 2） 组装式钢骨架矩形仓（JSWZ）

- ①  仓体用钢骨架、钢板网、方孔钢丝网为受力件，顶盖可采用彩色压型钢板、镀锌压型钢板等材料，现场安装时，采用螺栓或插销锁定等方式连接而成。

- ②  部件连接处应连接牢固。安装、拆卸方便。

- ③  符合本标准第4.2.2条第3款第1）项中③～⑦的规定。

- 4  木骨架金属网仓（JSWM）

- 1） 仓体形状为木骨架长方体，内壁为钢丝网。

- 2） 木骨架截面积不小于50 mm×50 mm，底部木板厚度不小于15 mm。

- 3） 仓壁应设置钢丝网，网孔尺寸不大于2 mm×2 mm，钢丝直径不小于0.5 mm 。

- 4） 框架间连接采用榫头连接，连接时需在榫头上涂乳胶以进行加固和防腐。

- 5） 出粮口宽度不小于150 mm、高度不小于100 mm。

- 6） 仓体大小宜为长2.2 m×宽0.7 m×高1.6 m。

- 7） 仓体主体材料正常使用年限不小于15年。

      - 高分子材料仓（GFZ）

- 1  聚乙烯板组装仓（GFZJ）

- 1） 仓体形状为优质聚乙烯板多个仓圈搭接的圆仓体。

- 2） 材料应符合《聚乙烯（PE）挤出板材》（QB/T 2490）规定的要求，卫生指标应符合《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》（GB 9687）的要求。

- 3） 聚乙烯板厚度应不小于2 mm，拉伸强度应大于20 MPa。

- 4） 仓体在40 ℃下无变形，在-15 ℃下无冻裂。

- 5） 仓体直径宜在1.0 m～1.3 m，3层高度宜在1.5 m左右。

- 6） 正常使用年限不小于15年。

- 2  玻璃纤维增强塑料仓（GFZB）

- 1） 仓体形状为玻璃纤维增强塑料两个仓圈搭接的圆仓体。

- 2） 材料应符合《纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂》（GB/T 8237）规定的通用型树脂的技术要求，卫生指标应符合《食品容器及包装材料用不饱和聚酯树脂及其玻璃钢制品卫生标准》（GB 13115）规定的要求。

- 3） 仓壁厚度应不小于0.8 mm，接缝处缝隙应小于2 mm。

- 4） 仓体直径宜在1.0 m～1.2 m，2层高度宜在1.7 m左右。

- 5） 正常使用年限不小于15年。

- 3  PVC软体仓（GFZR）

- 1） 仓体采用尼龙基料，双面喷涂聚氯乙烯，经热压粘合、胶冷粘合等工艺制做成的软袋，装粮后呈圆仓体。

- 2） 材料应符合《防水用橡胶或塑料涂覆织物 第1部分：聚氯乙烯涂覆织物》（GB/T 20463.1）聚氯乙烯涂覆织物规定的2×3涤纶PVC涂革布要求，厚度不小于0.7 mm。

- 3） 最小断裂力：经向拉伸应不小于2300 N，纬向拉伸应不小于1700 N。断裂伸长率：经向应不大于20 %，纬向应不大于40 %。

- 4） 在－20 ℃下无冻裂。

- 5） 接缝最小剥离负荷不小于15 N/cm。

- 6） 仓体直径宜在1.0 m～1.25 m，高度宜在1.3 m～1.85 m。

- 7） 正常使用年限不小于15年。

      - 砖混仓（ZHC）

- 1  砖混普通仓（ZHCP）

- 1） 仓体为长方体。仓体顶部应设置进粮口，仓体下部应设置出粮口。进、出粮口应设置密封盖。

- 2） 仓体高度小于1.4 m时，墙体厚度应不小于120 mm；仓体高度超过1.4 m时应不小于240 mm。仓体高度宜不大于1.8 m。

- 3） 仓体应架空，架空高度不小于300 mm，仓体内壁和底部应平整并做防潮处理。

- 4） 仓门宜采用双层设计，里层为挡粮板，嵌入在门框槽沟中；外层为密闭门。进、出粮门宽度不小于0.5 m，高度不小于1.0 m。

- 5） 仓体大小可因地制宜，宜为长2.4 m×宽1.3 m×高1.8 m。

- 6） 正常使用年限不小于30年。

- 2  砖混梯下仓（ZHCT）

- 1） 仓体顶部应设置进粮口，仓体下部应设置出粮口。进、出粮口应设置密封盖。

- 2） 仓体大小可因地制宜，宜为长2.6 m×宽1.3 m，高度为1.4 m～1.8 m。

- 3） 正常使用年限不小于30年。

- 4） 符合本标准第4.2.4条第1款第2）～4）项的规定。

- 3  水泥板组装仓（ZHCZ）

- 1） 仓体为水泥板组装式长方体结构。

- 2） 仓体应架空，架空高度不小于120 mm，仓底应进行防潮处理。

- 3） 仓体材料应采用C20砼，HPB235钢筋，MU10砖，M7.5混合砂浆。

- 4） 仓体厚度不小于20 mm，抗侧压力不小于3.44 kN/m2。

- 5） 仓体大小宜为长1.8 m×宽1.3 m×高1.9 m。

- 6） 正常使用年限不小于30年。

  - 安装和维护要求

    - 安装

      - 应选择干燥、平整、通风良好的地点（室内或室外）安装或建造。不宜放在卧室、厨房、畜舍、禽舍等处。

      - 仓体放置场地应符合满载时的承重要求。

      - 远离污染源、水源和火源，并保持周围干净、整洁。

      - 进、出粮作业方便。

      - 东北地区金属网仓长边方向要迎风，四周距离其它建筑物不应小于1.5 m，远离易燃堆积物。

    - 使用及维护

      - 应保持外表面干燥和清洁，装粮前做好清洁卫生工作。

      - 应避免撞击、重压。

      - 软体仓应避免接触尖锐物体。

      - 高分子材料仓应避免太阳光直射，并避免接触有机溶剂。

      - 配有通风设施的仓体在通风时应打开仓门或仓盖。通风结束后应及时关闭。

  - 检验规则

    - 检验

- 3.1.1～3.1.3类型的各种农户小型粮仓出厂前，应进行质量检验，出具合格证后，方可出厂。3.1.4类型的各种农户小型粮仓须经有关质量检验部门现场检验合格后，方可使用。农户小型粮仓检验按表6.1的规定确定。

- 表6.1  每种仓的检验项目、检验方式和判定规则

| 序号 | 仓的名称 | 检验项目 | 检验方式 | 判定规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩钢板组合仓 | 2） 3） 4） 5） 6） 7） 8） | 抽样检验，抽查数量不低于5％ | 3），4），6）目测检验判定是否合格，如有不合格项，需经返工后再检验，所有项目合格，方判为合格。 |
|  |  |  |  | 用千分尺对2）、5）、7）项，用米尺对8）项进行检验判定是否合格，如有不合格项，扩大抽样比例（再抽2台/10台）再检验，…,所有不合格项的产品需经返工后再检验，所有项目合格，方判为合格。 |
| 2 | 双层彩钢板保温仓 | 2） 3） 4） | 抽样检验，抽查数量不低于5％ | 用千分尺对2）、3）项，用米尺对4）项进行检验判定是否合格，如有不合格项，扩大抽样比例（再抽2台/10台）再检验，…,所有不合格项的产品需经返工后再检验，所有项目合格，方判为合格。 |
| 3 | 热浸镀锌（铝）钢板仓 | 2） 3） | 抽样检验，抽查数量不低于5％ | 用千分尺对2）项进行检验判定是否合格，如有不合格项，扩大抽样比例（再抽2台/10台）再检验，…,所有不合格项的产品需经返工后再检验，所有项目合格，方判为合格。 |
|  |  |  |  | 其余检验按彩钢板组合仓的的检验方法和判定规则进行。 |
| 4 | 无骨架钢网式圆仓 | 1） 2） 3） 4） 5） 6） 7） | 每批次抽查数量不低于5％ | 1）、3）项，目测检验判定是否合格，如有不合格项，需经返工后再检验，所有项目合格，方判为合格。 |
|  |  |  |  | 用千分尺对2）、6）项，用米尺对4）、5）、6）、7）项进行检验如有不合格项，需经返工后再检验，所有项目合格，方判为合格。 |
| 5 | 有骨架钢网式圆仓 | 1） 2） 3） 4） 5） 6） 7） | 每批次抽查数量不低于5％ | 1）、3）和4）项，目测检验判定是否合格，如有不合格项，需经返工后再检验，所有项目合格，方判为合格。 |
|  |  |  |  | 用千分尺对2）、6）项，用米尺对5）、6）和7）项进行检验如有不合格项，需经返工后再检验，所有项目合格，方判为合格。 |
| 6 | 钢骨架矩形仓 | 1）焊接式 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ | 每批次抽查数量不低于5％ | ①项，按批次查看材料合格证，如有不合格项，判为不合格产品。 |
|  |  |  |  | ①、②项，目测检验判定是否合格，如有不合格项，需经返工后再检验，所有项目合格，方判为合格。 |
|  |  |  |  | 用千分尺对③、⑤项，用米尺对④、⑤和⑥项进行检验如有不合格项，需经返工后再检验，所有项目合格，方判为合格。 |
|  |  | 2）组装式 ① ② ③ | 每批次抽查数量不低于5％ | ①项，按批次查看材料合格证，如有不合格项，判为不合格产品。 |
|  |  |  |  | ①、②项，目测检验判定是否合格，如有不合格项，需经返工后再检验，所有项目合格，方判为合格。 |
|  |  |  |  | 其余检验按组装式钢骨架矩形仓的检验方法和判定规则进行。 |

续表 表6.1

| 7 | 木骨架金属网仓 | 1） 2） 3） 4） 5） 6） | 每批次抽查数量不低于5％ | 1）、4）项，目测检验判定是否合格，如有不合格项，需经返工后再检验，所有项目合格，方判为合格。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3）按批次查看材料合格证，如有不合格项，判为不合格产品。 |
|  |  |  |  | 用千分尺对2）项，用米尺对5）和6）项进行检验如有不合格项，需经返工后再检验，所有项目合格，方判为合格。 |
| 8 | 聚乙烯板组装仓 | 1） 2） 3） 4） 5） | 每批次抽查数量不低于5％ | 1）项，目测检验判定是否合格，如有不合格项，需经返工后再检验，所有项目合格，方判为合格。 |
|  |  |  |  | 2）、3）和4）项，按批次查看材料合格证，如有不合格项，判为不合格产品。 |
|  |  |  |  | 用千分尺对3）项，用米尺对5）项进行检验如有不合格项，需经返工后再检验，所有项目合格，方判为合格。 |
| 9 | 玻璃纤维增强塑料仓 | 1） 2） 3） 4） | 每批次抽查数量不低于3％ | 1）项，目测检验判定是否合格，如有不合格项，扩大抽样比例再检验…,所有不合格项的产品需经返工后再检验，所有项目合格，方判为合格。 |
|  |  |  |  | 2）项，按批次查看材料合格证，如有不合格项，判为不合格产品。 |
|  |  |  |  | 用千分尺对3）项，用米尺对4）项进行检验判定是否合格，如有不合格项，扩大抽样比例再检验…,所有不合格项的产品需经返工后再检验，所有项目合格，方判为合格。 |
| 10 | PVC软体仓 | 1） 2） 3） 4） 5） 6） | 每批次抽查数量不低于3％ | 1）按批次目测检验判定是否合格，如有不合格项，判为不合格产品。 |
|  |  |  |  | 2）、3）和4）项，按批次查看材料合格证，如有不合格项，判为不合格产品。 |
|  |  |  |  | 5）按批次抽样后，进行拉伸试验，如有不合格项，判为不合格产品。 |
|  |  |  |  | 用千分尺对2）项，用米尺对6）项进行检验判定是否合格，如有不合格项，扩大抽样比例再检验…,所有不合格项的产品需经返工后再检验，所有项目合格，方判为合格。 |
| 11 | 砖混普通仓 | 1） 2） 3） 4） 5） | 每批次抽查数量不低于5％ | 1）、3）和4）中的部份项，目测检验判定是否合格，如有不合格项，需经返工后再检验，所有项目合格，方判为合格。 |
|  |  |  |  | 用米尺对2）、3）、4），5）项进行检验如有不合格项，需经返工后再检验，所有项目合格，方判为合格。 |
| 12 | 砖混梯下仓 | 1） 4） | 每批次抽查数量不低于5％ | 1）项，目测检验判定是否合格，如有不合格项，需经返工后再检验，所有项目合格，方判为合格。 |
|  |  |  |  | 其余检验按砖混普通仓的检验方法和判定规则进行。 |
| 13 | 水泥板组装仓 | 1） 2） 3） 4） 5） | 每批次抽查数量不低于5％ | 1）和2）中防潮处理项，目测检验判定是否合格，如有不合格项，需经返工后再检验，所有项目合格，方判为合格。 |
|  |  |  |  | 3）项，按批次查看材料合格证，如有不合格项，判为不合格产品。 |
|  |  |  |  | 4）按批次抽样后，进行抗侧压力试验，如有不合格项，判为不合格产品。 |
|  |  |  |  | 用千分尺对4）项，用米尺对2）和5）项进行检验如有不合格项，需经返工后再检验，所有项目合格，方判为合格。 |

    - 型式检验

      - 3.1.1～3.1.3类型的各种产品正常使用一年后，应进行型式检验；有下列情况之一时，亦应进行型式检验。

1  新仓型定型时；

2  设计、工艺或主要材料有重大改变时；

3  停止生产一年后，恢复生产时；

4  出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

5  国家质量监督部门要求时。

      - 抽样方案：型式检验的样仓在出厂检验合格的产品中随机抽取2套。

      - 判定规则：型式检验中全部项目合格判为合格；如有不合格项，允许加倍抽样后再检验，所有项目合格，方判为合格。

  - 运输和装卸

在运输及装卸过程中，农户小型粮仓不得受撞击、刮磨、抛摔、重压，应保持性能和外观完好。

  - 标志、合格证和使用说明书

    - 标志

农户小型粮仓应设标志：产品名称、规格型号、制造单位、生产日期等。

    - 合格证

- 产品合格证应包括但不限于：产品名称、规格型号、合格印章、检验员代号、检验日期。

    - 使用说明书

使用说明书应包括但不限于：产品名称、产品使用和维护、制造单位、地址、售后服务电话。